„13 Jul Plantaže” A.D.

Broj: 5573/1

Mjesto i datum: Podgorica,24.09.2024..godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE OPREME I

RADOVI ZA UVOĐENJE HIDRO SISTEMA KAP PO KAP ZA PODIZANJE NOVIH ZASADA

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Predsjednik komisije: Bojan Milić |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Šarla de Gola br. 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: +382 67 735 816 | Faks: +382 20 658 051 |
| E-mail adresa: bojan.milic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

  Nabavka opreme i Radovi

- Opis predmeta nabavke

Nabavka opreme i radovi za uvođenje hidro sistema kap po kap za podizanje novih zasada po sistemu “ključ u ruke”

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Nabavka-radovi za uvođenje hidro sistema za podizanje novih zasada po sistemu “ključ u ruke” procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 770.000,00 €, odnosno sa uračunatim PDV-om 931.700,00 €

UKUPNO bez PDV-a:   770.000,00 €

UKUPNO sa PDV-om:  931.700,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Ostali uslovi

Ispunjenost ostalih uslova se dokazuje dostavljanjem:

 Izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 Referentna lista da je Ponuđač u prethodnih 5 godina uspješno izvodio radove-projekat “kap po kap” na minimum 50 ha, navodeći firme gdje je rađeno i hektare na kojima je rađeno

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje Ugovora, i to: minimum jednog inženjera melioracije ili hidrograđevinskog inženjera koji će biti imenovan kao odgovorno lice i dva licencirana zavarivača plastike i sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje plastike.

Ponuđač je u obavezi da za gore navedena lica dostavi potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje stručna sprema, kopiju radne knjižice i sl.

b) Fakultativni uslovi

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

 uzoraka (laterala, hidraulički ventil,obujmice,fiting, puno crijevo fi 20, ventilić fi 20, polietilenske cijevi i brzoreagujući ventil za kontrolu đubrenja), opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač je u obavezi da, na memorandumu proizvođača uz ponudu dostavi tehničke listove tražene robe

  - 

  -  mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001:2015 Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 opisa tehničke opremljenosti,

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001:2015 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

ISO 45001:2018 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 mjera obezbjeđenja sistema energijom:

ISO 50001:2018 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 50001:2018 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta energijom (uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom (EnMS) Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 50001:2018 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora:  najkasnije do 15 aprila 2025.godine.

  - Rok isporuke: oprema sukcesivno po fazama izvođenja radova u dogovoru sa Naručiocem

  - Rok početka radova: odmah nakon zaključenja Ugovora

- Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica-objekat Aerodrom, Ćemovsko polje.

- Paritet: DAP Podgorica (Incoterms 2020)

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je :

  najniža ponuđena cijena         broj bodova 100,

Ponude ponuđača koji se ne nalazi na Listi odobrenih isporučilaca („Neprovjereni ponuđači“) će biti pregledane, ali neće biti vrednovane i rangirane. Sa tim u vezi, Naručilac ima pravo da neprovjerenom ponuđaču opredijeli probne količine predmetne robe - radi testiranja. Ovo iz razloga jer provjera kvaliteta predmetne robe, imajući u vidu svojstva i karakteristike iste, nije moguća u kratkom vremenskom periodu, već je za istu potreban duži vremenski period. Takođe, potrebno je testiranje ponuđača u smislu poštovanja ugovornih obaveza u pogledu poštovanja garancije kvaliteta, rokova isporuke, kao drugih obaveza iz ugovora.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 07.10.2024. godine u 12.00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 07.10.2024.  godine u 12:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana (od dana javnog otvaranja ponuda).

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Način plaćanja

Način plaćanja je:

- Avans 20% uz obezbjeđenje bankarske garancije od strane Ponuđača za avansno plaćanje, odmah nakon zaključenja Ugovora

- Ostatak u 6 jednakih mjesečnih rata uz dostavljanje mjenica kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja mjesečnih rata

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

ZS "13 juli" Podgorica 161 ha Q=130-149l/s (470-540m3/čas)  H=5.8 bara

PREDMJER RADOVA FILTERSKE STANICE I CJEVOVODA ZALIVNOG SISTEMA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I Geodetski radovi 1. Geodetsko kolčenje i obeležavanje trase primarnog cevovoda za izvođenje, sa obeležavanjem objekata na cevovodu (kontrolne jedinice, sektorski zatvarači i ispusti primarnog cevovoda. Obaveza investitora |  | m' | 5240 |
| 2 | Geodetsko snimanje trase položenog primarnog cevovoda nakon montaže radi unošenja izvedenog stanja na situaciju. Obaveza investitora |  | m' | 5240 |
| 3 | Obeležavanje i kolčenje - položaja platoa filterske stanice Obaveza investitora |  | kom | 1 |
| II Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop rova za polaganje cevovoda. Obračun po m³. |  |  |  |
| 1.1 | primarni cevovod 3780mx0.6mx1.2m |  | m³ | 2720 |
| 1.2 | primarni i sekundarni cevovod 1515mx0.8mx1.2m |  | m³ | 1454 |
| 1.3 | sekundarni cjevovod 9050mx0.4mx1.2m |  | m³ | 4340 |
| 2 | Izrada posteljice na dnu rova poslije mašinskog iskopa. Posteljica se radi od sitnog materijala od iskopa ili pijeska u sloju do 10 cm. |  | m³ | 851.4 |
| 3 | Zatrpavanje rova poslije montaže cjevovoda. Zatrpavanje se prvo radi sitnom zemljom iz iskopa ili pijeskom do 10 cm iznad tjemena cijevi, a nakon toga ostalim materijalom iz iskopa uz obrazovanje humke. Na mjestima spoja slijepih laterala (brkova) sa obujmicama na sekundarnom cjevovodom, vršiti zatrpavanje sitnom zemljom iz iskopa ili pijeska. |  |  |  |
|  | Odnos ručnog (kombinovanog) i mašinskog zatrpavanja je 20% : 80% |  | m³ | 8514 |
| 3.1 | Ručno (kombinovano) zatrpavanje |  | m³ | 1703 |
| 3.2 | Mašinsko zatrpavanje |  | m³ | 6811 |
| III Radovi na cjevovodu sa montažnim radovima |  |  |  |  |
| 1 Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi HDPE100 PN 6bara i PN10bara SDR26 i SDR17 za povezivanje filterske stanice, primarnih cjevovoda, kontrolnih jedinica i sekundarnih cjevovoda. Obračun po m'. |  |  |  |  |
| 1 | Ø400 PN6 |  | m' | 30 |
| 2 | Ø355 PN6 |  | m' | 1010 |
| 3 | Ø280 PN6 |  | m' | 1630 |
| 4 | Ø225 PN6 |  | m' | 1470 |
| 5 | Ø200 PN6 |  | m' | 370 |
| 6 | Ø140 PN6 |  | m' | 745 |
| 7 | Ø125 PN6 |  | m' | 2820 |
| 8 | Ø110 PN6 |  | m' | 4040 |
| 9 | Ø110 PN10 |  | m' | 120 |
| 10 | Ø90 PN6 |  | m' | 1795 |
| 11 | Ø90 PN10 |  | m' | 180 |
| 12 | Ø75 PN6 |  | m' | 2550 |
| 13 | Ø63 PN10 |  | m' | 80 |
| 2. Nabavka, transport i montaža brizganih fazonskih komada od PE100 PN10 bara. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| 1 | PE tuljak Ø400 sa prirubnicom DN400PN10 |  | kom | 1 |
| 2 | PE tuljak Ø355 sa prirubnicom DN350PN10 |  | kom | 12 |
| 3 | PE tuljak Ø280 sa prirubnicom DN250PN10 |  | kom | 6 |
| 4 | PE tuljak Ø110 sa prirubnicom DN100PN10 |  | kom | 72 |
| 5 | PE tuljak Ø90 sa prirubnicom DN80PN10 |  | kom | 9 |
| 6 | PE koleno 90°, Ø400 |  | kom | 1 |
| 7 | PE koleno 90°, Ø355 |  | kom | 2 |
| 8 | PE koleno 45°, Ø280 |  | kom | 2 |
| 9 | PE koleno 90°, Ø110 |  | kom | 44 |
| 10 | PE koleno 90°, Ø90 |  | kom | 8 |
| 11 | PE koleno 90°, Ø63 |  | kom | 46 |
| 12 | PE T komad Ø400 |  | kom | 1 |
| 13 | PE T komad Ø355 |  | kom | 2 |
| 14 | PE T komad Ø355/110 |  | kom | 3 |
| 15 | PE T komad Ø280 |  | kom | 3 |
| 16 | PE T komad Ø280/110 |  | kom | 8 |
| 17 | PE T komad Ø225/110 |  | kom | 8 |
| 18 | PE T komad Ø200/110 |  | kom | 2 |
| 19 | PE T komad Ø140/110 |  | kom | 4 |
| 20 | PE T komad Ø125/110 |  | kom | 2 |
| 21 | PE T komad Ø110 |  | kom | 1 |
| 22 | PE redukcija Ø400/355 |  | kom | 1 |
| 23 | PE redukcija Ø400/280 |  | kom | 1 |
| 24 | PE redukcija Ø355/280 |  | kom | 3 |
| 25 | PE redukcija Ø280/225 |  | kom | 4 |
| 26 | PE redukcija Ø280/200 |  | kom | 1 |
| 27 | PE redukcija Ø280/125 |  | kom | 2 |
| 28 | PE redukcija Ø225/200 |  | kom | 1 |
| 29 | PE redukcija Ø225/140 |  | kom | 2 |
| 30 | PE redukcija Ø225/110 |  | kom | 1 |
| 31 | PE redukcija Ø200/140 |  | kom | 2 |
| 32 | PE redukcija Ø140/90 |  | kom | 4 |
| 33 | PE redukcija Ø125/110 |  | kom | 88 |
| 34 | PE redukcija Ø125/90 |  | kom | 2 |
| 35 | PE redukcija Ø110/90 |  | kom | 47 |
| 36 | PE redukcija Ø90/75 |  |  | 46 |
| 37 | PE redukcija Ø75/63 |  | kom | 46 |
| 38 | PVC kompresiono koljeno Ø63x2" VN |  | kom | 46 |
| 39 | PVC kugla ventil 2" UN |  | kom | 46 |
| 40 | PVC međuprir. zatvarač D90 |  | kom | 7 |
| 41 | PVC tuljak sa letećom prirubnicom D90 |  | kom | 7 |
| 42 | PVC koljeno D90 |  | kom | 7 |
| 43 | PVC cev D90;PN10 |  | m | 1 |
| - Nabavka, transport i montaža pljosnatih zasuna sa ugradbenom garniturom na primarnom cjevovodu, dužine teleskopa L=500-1000mm . Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| 1 | DN350 PN10bara |  | kom | 4 |
| 2 | DN250 PN10bara |  | kom | 3 |
| IV Oprema za navodnjavanje Nabavka, transport i montaža opreme za navodnjavanje. Obračun po komadu i m' . |  |  |  |  |
| 1 | Lateral za navodnjavanje Ø16mm, debljime zida 1.0mm, razmak kapljača 0.4, protoka kapljača 1.6 l/čas, maksimalnog radnog pritiska 3.5 bar. Dostaviti tehničke karakteristike | Dimenzije kapljača : dužina 20,4mm širina 10,2mm i dubina 6,38 mm Površina ulaznog filtera: 147 mm2. Kapljač mora da sadrži najmanje 2 lavirinta. Primarni labirint za smanjenje pritiska i sekundarni lavirint za kompenzaciju protoka kapaljke. Primarni lavirint treba da ima 15 zuba ukupne dužine 34,5 mm i površine poprečnog presjeka za prolaz vode od 0,72 mm2. Sekundarni kompenzujući lavirint treba da ima 10 zuba i ukupnu dužinu od 13,8 mm i minimalni presjek od 0,3 mm2, kada je dijafragma potpuno pritisnuta na lavirint pri najvećem radnom pritisku | m' | 640,000 |
| 2 | Obujmica Ø125x3/4" |  | kom | 1,050 |
| 3 | Obujmica Ø110x3/4" |  | kom | 1,470 |
| 4 | Obujmica Ø90x3/4" |  | kom | 700 |
| 5 | Obujmica Ø75x3/4" |  | kom | 980 |
| 6 | PVC kompresiona poluspojnica Ø20x3/4" VN |  | kom | 4,200 |
| 7 | PVC nazubljeni ventil Ø20x16mm |  | kom | 4,200 |
| 8 | LDPE cev Ø20mm/4 bar |  | kom | 12,600 |
| 9 | Zakačka laterala 16mm |  | kom | 1,280,000 |
| 10 | Završetak laterala 16mm |  | kom | 4,200 |
| 11 | Nazubljena spojnica laterala 16x16mm |  | kom | 2,000 |
| V Filterska stanica Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i opreme filterske stanice za pritisak do 10 bara. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, kao i sitan ne specificirani materijal (gumene zaptivke, vijčana roba, teflon trake i slično). Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i opreme filterske stanice za pritisak do 10 bara. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, kao i sitan ne specificirani materijal (gumene zaptivke, vijčana roba, teflon trake i slično). Obračun po komadu. |  |  |  |
| 1 | Leptirasti ventil 6" DN150 PN16 |  | kom | 3 |
| 2 | Hidrociklon 6" 770 |  | kom | 2 |
| 3 | Hidrociklon 6" 775 |  | kom | 1 |
| 4 | Metalni automatski mrežasti filter 8" 130 mic sa hidrauličkim sistemom za samoispiranje i poliesterskim završnim zaštitnim slojem 3 seta za reparaciju filtera | Min. radni pritisak 2.5bar 38psi Maks. radni pritisak 10bara 150psi Površina filtra Ukupna površina filtracije 8890 cm² 1378 in² Neto područje filtriranja 6800 cm² 1054 in² Ulazni/izlazni promjer 100,150, 200, 250 mm 4", 6", 8", 10" Maks. radna temperatura 60C 140F Prazan / Puna težina – 151 kg / 330 kg 335 lb / 735 lb Ispusni ventil 40 mm; 11/2" Vrijeme ciklusa ispiranja 15 sekundi Potrošena voda po ciklusu 125 litara 2 bara Minimalni protok za ispiranje 30m3/h 2 bara Kriterijum ispiranja: diferencijalni pritisak od 0,5 bara ili vreme Kućište filtra ugljenični čelik 37-2 presvučen epoksidom Poklopac filtera ugljenični čelik 37-2 presvučen epoksidom Grubo sito RPP Fina mreža 8890 cm2 od nehrđajućeg čelika 316 sa plastičnom potpornom strukturom Mehanizam za čišćenje PVC i nehrđajući čelik 316L Sklop motora: ojačani najlon, mesing, nehrđajući čelik Hidraulički klip; nerđajući čelik 316, mesing Kontrolna cijev: polietilen Finoća filtracije: 130 mic Nezavisni kontroler za upravljanje automatskim radom filtera. Dimenzije filtera na crtežu u prilogu. | kom | 3 |
| 5 | Metalni nepovratni ventil 8'' PN 10 |  | kom | 1 |
| 6 | Metalni leptirasti ventil 8'' DN 200 PN 16 |  | kom | 1 |
| 7 | Hidraulički ventil za regulaciju pritiska 10" PRV/PSV ISO16 |  | kom | 1 |
| 8 | Fazonski komad 6'' - 1 | Materijal: AISI 304 Prirubnice: Leteće presovane PN10 DIN2642 Debljina zida cevi: 2mm za DN150 i DN200, 3mm za DN250 | kom | 1 |
| 9 | Fazonski komad 6'' - 2 |  | kom | 1 |
| 10 | Fazonski komad 6'' - 3 |  | kom | 2 |
| 11 | Fazonski komad 8'' - 1 |  | kom | 1 |
| 12 | Fazonski komad 8'' - 2 |  | kom | 3 |
| 13 | Fazonski komad 8'' - 3 |  | kom | 1 |
| 14 | Fazonski komad 8'' - 4 |  | kom | 1 |
| 15 | X komad 10'' - 1 |  | kom | 1 |
| 16 | X komad 10'' - 2 |  | kom | 1 |
| 17 | FF komad 10'' - 1 |  | kom | 3 |
| 18 | Fazonski komad 10'' - 1 |  |  | 1 |
| 19 | Kombinovani vazdušno vakumski ventil 2"UN |  | kom | 6 |
| 20 | Obujmica Ø110x1/2" |  | kom | 2 |
| 21 | Manometar glicerinski 0-10bar; 1/2" |  | kom | 2 |
| 22 | Vodomer - turbinski DN300; sa mehaničkim i pulsnim očitavanjem (1 puls=1m3) |  | kom | 3 |
| 23 | Povratna klapna sa tegom DN300 |  | kom | 1 |
| 24 | Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN100 |  | kom | 1 |
| 25 | KOMPLET: PE tank za pripremu rastvora vodotopivih đubriva, sa konusnim dnom. Zapremina tanka V=2.5m3, prečnik Ø1600mm, visina H=1500mm, sa priključkom za punjenje 6/4"UN u gornjoj zoni i priljkučkom za povezivanje na sistem za ubacivanje đubriva u donjoj zoni tanka. Ovi priključci su orijentisani suprotno jedan od drugog. |  | kom | 7 |
| 26 | KOMPLET: Elektromotorni mješač sa reduktorom N=200 o/min. Mikser i držač mješača su od prohroma. Snaga motora 0.5-0.75kW. |  | kom | 7 |
| 27 | PVC spoj 32x1" VN |  | kom | 6 |
| 28 | PVC kugla ventil D32 |  | kom | 6 |
| 29 | PVC flexibilna cev D32;PN10 |  | m | 50 |
| 30 | PVC holenter D32x1"UN;PN10 |  | kom | 12 |
| 31 | PVC disk filter 200 micron; 1" VN; za đubriva i kisjeline |  | kom | 6 |
| 32 | PVC koljeno D32 |  | kom | 20 |
| 33 | PVC spoj 32 |  | kom | 10 |
| 34 | PVC kratka redukcija 32/20 |  | kom | 6 |
| 35 | PVC cev D20;PN10 |  | m | 1 |
| 36 | KOMPLET: Fertigaciona mašina za doziranje đubriva, sa kapacitetom 6x1500 lit/čas, radnog pritiska 5-6 bara, sa kontrolerom rada, merenjem protoka i kontrolim pH i EC vrednosti |  | kom | 1 |
| 37 | PVC koljeno D50 |  | kom | 22 |
| 38 | PVC cev D50;PN10 |  | m | 40 |
| 39 | PVC povratni ventil sa oprugom D50 |  | kom | 1 |
| 40 | PVC adapter 50-40x6/4" VN;PN10 |  | kom | 7 |
| 41 | PVC kugla ventil D50;PN10 |  | kom | 6 |
| 42 | PVC T komad D50;PN10 |  | kom | 3 |
| 43 | Oslonac cijevi-čelični, sa podešavanjem visine za cijevi DN300 |  | kom | 15 |
| 44 | PVC držač cijevi D110 |  | kom | 10 |
| 45 | PVC držač cijevi D50 |  | kom | 15 |
| 46 | PVC držač cijevi D32 |  | kom | 20 |
| VI Kontrolne jedinice u polju |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža PVC fazonskih komada i kontrolno - regulacione opreme za konrolne jedinice u polju za pritisak do 10 bara. Kontrolne jedinice postaviti na oko 3 m osovinskog razmaka sa prvim redom u polju, tako da slobodan prostor između bude min. 2m kako bi u toku berbe kombajn imao slobodan prohod. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, kao i sitan ne specificirani materijal (gumene zaptivke, vijčana roba, teflon trake i slično). Obračun po komadu. | Firma proizvođač cevi i fitinga mora dostaviti vežeće sertifikate integrisanog sistema menadžmenta iz kojeg se vidi da primenjuje integrisani sistem menadžmenta u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 22301, SA 8000 ili odgovarajuće za proizvodnju predmetnih dobara. |  |  |
|  | KJ 1-5 i 7-28 |  |  |  |
| 1 | PVC međuprirubnički zatvarač D110;PN10 |  | kom | 27 |
| 2 | PVC tuljak sa letećom prirubnicom D110 |  | kom | 72 |
| 3 | PVC cev D110;PN10 |  | m | 120 |
| 4 | PVC T komad D110 |  | kom | 9 |
| 5 | PVC X komad D110 |  | kom | 18 |
| 6 | PVC kratka redukcija 110/63 |  | kom | 27 |
| 7 | PVC adapter 63-50x2" VN |  | kom | 27 |
| 8 | PVC kugla ventil 2" UN |  | kom | 27 |
| 9 | Vazdušni-vakumski kombinovani ventil 2" VN |  | kom | 27 |
| 10 | PVC koljeno D110 |  | kom | 45 |
| 11 | PVC adapter 110-90x3" VN |  | kom | 90 |
| 12 | Hidraulički regulacioni ventil 3" sa prirubnicama; reg. 0.5-6.0 bar; preset 3.0 bara - pilot; sa trokrakim manualnim on/off/auto; solenoid 9-12 VDC | Y tip (free pass) ojačano tijelo od polimera, sa 30% najlonskih vlakana. 3” bsp električni ventil za smanjenje tlaka. 9V DC zasun, pilot sa crvenom bazom. | kom | 50 |
| 13 | Solenoid 9-12VDC - za rezervu |  | kom | 10 |
| 14 | PVC spoj D110- egal |  | kom | 45 |
| KJ 6 |  |  |  |  |
| 15 | PVC međuprirubnički zasun D90 |  | kom | 1 |
| 16 | PVC tuljak sa letećom prirubnicom D90 |  | kom | 2 |
| 17 | PVC cev D90;PN10 |  | m | 6 |
| 18 | PVC T komad D90 |  | kom | 1 |
| 19 | PVC kratka redukcija 90/63 |  | kom | 1 |
| 20 | PVC adapter 63-50x2" VN |  | kom | 1 |
| 21 | PVC kugla ventil 2" UN |  | kom | 1 |
| 22 | Vazdušni-vakumski kombinovani ventil 2" VN |  | kom | 1 |
| 23 | PVC koljeno D90 |  | kom | 1 |
| 24 | PVC adapter 90-75x2" VN |  | kom | 2 |
| 25 | Hidraulički regulacioni ventil 2"UN; reg. 0.5-6.0 bar; preset 3.0 bara - pilot; sa trokrakim manualnim on/off/auto; solenoid 9-12 VDC | Y tip (free pass) ojačano tijelo od polimera, sa 30% najlonskih vlakana. 2” bsp električni ventil za smanjenje tlaka. 9V DC zasun, pilot sa crvenom bazom. | kom | 1 |
| 26 | PVC spoj D90- egal |  | kom | 1 |
| VII Daljinska kontrola ventila u polju Nabavka, transport i montaža kontrolera, kablova i perifernih jedinica u polju za daljinsku kontrolu i automatski rad sekcija. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, kao i sitan ne specificirani materijal. Obračun po komadu i metru dužnom. |  |  |  |  |
| 1 | Kontroler "Dream 2" Muliline proizvođača Talgil sa Eternet internet vezom, sa interfejsom za upravljane radom min. 46 hidrauličkih ventila za otvaranje sekcija u polju. Kontroler smešten u zaštitnom ormanu za spoljašnju montažu, napojen mrežnim naponom, sa opcijom rezervnog baterijskog napajanja i zaštitom od prenapona. Može da regulise istovremeno upravljanje/ navodnjavanje 2 ili više odvojena sistema za navodnjavanje | Master's Baud rate (bitovi u sekundi) – 115200. Bilježenje RS 485 komunikacije. Maksimalni broj RTU RF G5 po RF interfejsu 500. Maksimalan broj analognih senzora po RF interfejsu 500 .Sigurnosno kopiranje/vraćanje postavki RF RTU-ova. Maksimalno broj LIN kartica spojenih na RTU Modular. Maksimalan broj analognih ulaza po RTU MODULAR+4 ANA LIN karticama 17. Maksimalan broj SDI ulaza po RTU MODULAR+SDI LIN kartici 64. Slanje SDI vrijednosti kao podataka. Proračun protoka u RTU. Očitavanje visokog protoka bez razdjelnika impulsa. Akumulacije impulsa u RTU. 8 Izlaza / 4 Ulaza proširenje LIN kartice. | kom | 1 |
| Periferne RTU jedinice za komunikaciju sa kontrolerom i kontrolom otvaranja i zatvaranja hidrauličkih ventila sa solenoidima 9-12 VDC. |  |  |  |  |
| 2 | RTU Radio Eco 2ut/2in DC |  | kom | 30 |
| 3 | RTU SDI Radio Eco |  | kom | 10 |
| 4 | Aluminijumski nosač RTU kutija |  | kom | 35 |
| 5 | SDI Senzor (temperatura, WC I EC) zemljista |  | kom | 10 |
| 6 | Sniffer & OTA Programmer for RTU RFG5-900L Red |  | kom | 1 |
| 7 | Programmer mini type C for RTU RF, SAPIR2,SAPIR2 mini |  | kom | 1 |
| 8 | Central RFG5-900L Red system for DR2/SP2 set |  | kom | 1 |
| 9 | RTU RFEcoG5-900L Red 2Out/2In/2ANA set |  | kom | 3 |
| 10 | CPU for DREAM2 Ver.400 card |  | kom | 1 |
| 11 | Power supply AC/AC,DC Ver.120/H1.4 for DREAM2 card |  | kom | 1 |
| 12 | LCD 240 x 128 for DREAM2 complete |  | kom | 1 |
| 13 | MMI(KBD) for DREAM2 Ver.200 card |  | kom | 1 |
| 14 | Main mother board for DREAM2 Ver.410 card |  | kom | 1 |
| 15 | I/O AC/DC fast Interface RS485 for DR2 Ver.330 card |  | kom | 1 |
| 16 | Ethernet for DREAM2 complete |  | kom | 1 |
| 17 | CPU for pH/EC Interface |  | kom | 1 |
| 18 | Over voltage protection for pH/EC Interface |  | kom | 1 |
| 19 | Keyboard for pH/EC interface |  | kom | 1 |
| 20 | LCD for pH/EC Interface |  | kom | 1 |
| 21 | I/O card for pH/EC Interface |  | kom | 1 |
| 22 | pH sensor card |  | kom | 1 |
| 23 | EC sensor card |  | kom | 1 |
| 24 | pH sensor |  | kom | 1 |
| 25 | EC sensor |  | kom | 1 |
| 26 | Meteo Stanica IMT 330 USW (Temp./rel.vlažnost vazduha, temp/vlažnost zemljišta, glob.radijacija, vlažnost lista, smjer i brzina vjetra, kišomjer), virtuelni senzori: -potencijalna evapotranspiracija; tačka rose; napon vodene pare; delta T; prognozni modeli pojave bolesti i insekata (Botrytiscinerea, Plasmopara viticola, Uncinula necator, Lobesia botrana) sa godisnjom licencom. |  | kom | 1 |
| VIII Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka komponenti, spravljanje, transport i ugradnja betona MB30, podložnog betona MB20 i prirodnog šljunka u AB ploču za montažu filterske stanice. Ploča je dimenzija u osnovi 15x8m, debljina AB ploče d=30cm, debljina podložnog betona d=8cm, debljina sloja prirodnog šljunka d=30cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti iskop i sav rad i materijal, uključujući oplatu i armaturu. Obračun po m3. |  | m³ | 36 |
| 2 | Izrada ankernih blokova od nabijenog betona MB-20, livenjem na licu mesta. Blokovi se ugradjuju na horizontalnim i vetrikalnim mjestima promjene pravca cjevovoda, račvi, kontrolnih jedinica i zatvarača na cjevovodu. U cujenu je uračunata oplata, nabavka i ugradnja betona za sav rad i materijal. Obračun je po м3 ugradjenog betona. |  | m³ | 10 |
| 3 | Nabavka, transport i montaža betonskih prstenova za zaštitu sektorskih zatvarača. Obračun po komadu. Ø800; l=0,5-1,0m |  | kom | 7 |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja šljunka za zasipanje u betonske prstenove. Obračun po m³. |  | m³ | 1,5 |
| 5 | Hidrostatičko ispitivanje cjevovoda na nepropusnost. Ispitivanje izvršiti nakon montaže, delimičnog zatrpavanja i ankerovanja cjevovoda, u skladu sa uputstvom koje daje proizvodjač. Obračun po m'. |  | m' | 16450 |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja betonskih stubića dimenzija 100x100mm dužine1.5m za zaštitu kontrolnih jedinica od oštećenja mehanizacijom. Na svakoj kontrolnoj jedinici postaviti po 4 stubića u kvadravnom rasporedu po 20cm odmaknuto od elemenata kontrolne jedinice. Obračun po kom. |  | kom | 112 |
| 7 | Izgradnja AB šahta za smještaj zatvarača na ulasku u filtersku stanicu. Procenjene dimenzije šahta su : u osnovi 1.5x1.5m, visine 1.2-1.8m (u zavisnosti od dubine poveznog cjevovoda na bunarski sistem), debljine zidova d=10cm, sa metalnim poklopcem. Pozicijom je obuhvaćen sav rad i materijal, uključujući oplatu i armaturu. Obračun po kom. |  | kom | 2 |
| 8 | ELABORAT IZVEDENOG STANJA Po završetku radova snimljeno stanje ucrtati u situaciju sa ostalim potrebnim podacima. Elaborat sačiniti u 2 primjeraka koji će biti potpisani od strane izvođača i nadzora, i predati ga Investitoru,kao i u elektronskoj formi u otvorenom dwg file-u. |  | paušal | 1 |
| REKAPITULACIJA CEVOVOD, OBJEKTI I OPREMA: |  |  |  |  |
| I | Geodetski radovi |  |  |  |
| II | Zemljani radovi |  |  |  |
| III | Radovi na cjevovodu i montažni radovi |  |  |  |
| IV | Oprema za navodnjavanje |  |  |  |
| V | Filterska stanica |  |  |  |
| VI | Kontrolne jedinice u polju |  |  |  |
|  | Daljinska kontrola ventila u polju |  |  |  |
| VII | Daljinska kontrola ventila u polju |  |  |  |
| VIII | Ostali radovi |  |  |  |

 Garantni rok: minimum 2 godina na kompletan rad sistema.

 Garancije na pojedine materijale:

Glavni cjevovod i laterali: 5 godina

Filterska stanica I uređaj za đubrenje: 2 godine

Otklanjanje kvara u toku 48 h za  automatiku u garantnom roku I van garantnog roka

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta

- Svaku isporuku moraju pratiti sertifikati o upravljanju kvalitetom I tehnički listovi za svaki isporučeni proizvod.

- Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata i tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjeva za prikupljanje ponuda.

NAPOMENA:

1. Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od Ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokumentacije.

2. Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

- OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke opreme i radovi u cjelini

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

- Ponuda se podnosi kao:

-  Samostalna ponuda

-  Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

-  Zajednička ponuda

-  Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

- Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude:

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

- Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIB |  |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

 izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 Referentna lista da je Ponuđač u prethodnih 5 godina uspješno izvodio radove-projekat “kap po kap” na minimum 50 ha, navodeći firme gdje je rađeno i hektare na kojima je rađeno

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje Ugovora, i to: minimum jednog inženjera melioracije ili hidrograđevinskog inženjera koji će biti imenovan kao odgovorno lice i dva licencirana zavarivača plastike i sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje plastike.

Ponuđač je u obavezi da za gore navedena lica dostavi potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje stručna sprema, kopiju radne knjižice i sl.

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 uzoraka (laterala, hidraulički ventil,obujmice,fiting, puno crijevo fi 20, ventilić fi 20, polietilenske cijevi i brzoreagujući ventil za kontrolu đubrenja), opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

 opisa tehničke opremljenosti,

  -  mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001:2015 Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 opisa tehničke opremljenosti,

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001:2015 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

ISO 45001:2018 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

 mjera obezbjeđenja sistema energijom:

ISO 50001:2018 Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 50001:2018 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta energijom (uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom (EnMS) Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 50001:2018 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.

OPIS  TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PONUĐAČA

____________________________, kao ponuđač/član zajedničke ponude raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci predmetnih roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom broj ______ od _________________ godine, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

| Red. br. | Vrsta i karakteristike sredstava i opreme | Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) | Godina proizvodnje | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže | Količina sredstava i opreme koje će ponuđač angažovati na realizaciji ugovora |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođača.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača